EL MICROSCOPIO

¡ Atención !  No toques nada mientras el  profesor no lo indique.

Los pequeños organismos no pueden verse ni estudiarse sin la ayuda de aparatos de aumento, como por ejemplo la lupa, la lupa estereoscópica, el microscopio óptico, el  microscopio electrónico..

Nosotros vamos  a  utilizar en esta  ocasión el  microscopio óptico. Consiste en un tubo, en el que van montados dos juegos de lentes situados a distancias adecuadas.  Un juego de lentes recibe el  nombre de ocular, cuando  sirven  para mirar;  y  el  otro,  objetivo,  que  queda delante  del objeto a observar.  Los microscopios disponen habitualmente de un juego de  oculares  y  otro  de  objetivos,  estos  últimos  montados  sobre  un revólver,  de  forma  que  puedan  realizarse  múltiples  combinaciones  de aumento.  Los aumentos de observación se calculan multiplicando el  valor de aumento del ocular por el del objetivo (número grande), que suelen figurar acompañados del símbolo de multiplicar x

El soporte de observación recibe el  nombre de platina, que dispone de sistemas para sujetar el objeto que se desea observar

El  tubo  óptico  se  monta  sobre  un  sistema  mecánico,  de  forma  que puede  desplazarse  verticalmente  para  alejar  o  acercar  el  sistema  de lentes  al  objeto  que  se  quiere  observar.  Esta  operación  se  realiza mediante un sistema de tornillos, macrométrico y micrométrico.  En unos modelos se mueve el  tubo y en otros la platina.

En el microscopio los objetos se ven por transparencia, por lo que el objeto debe cortarse precisamente en forma de lámina delgada si no es directamente  transparente.  Estos  cortes  se  ponen  sobre  un  cristal (portaobjetos o porta)  y se cubren con  otro  cristalito  más  pequeño  y delgado (cubreobjetos o cubre).  El  sistema de iluminación está situado bajo la platina y  la luz atraviesa  la preparación  antes  de  llegar al objetivo.  Entre la fuente de luz  (espejo o bombilla) y la preparación puede ir un sistema de lentes (condensador) y un diafragma para regular la cantidad de luz que llega a la preparación y su concentración  El tubo con  el  ocular puede ir montado sobre  una torreta giratoria que puede llevar un tornillito para aflojar por si  gira con algo de dificultad.

PRECAUCIONES

- El  microscopio es un objeto muy caro y muy delicado por lo que es necesario tomar muchas precauciones; entre ellas:

- Para su transporte se coge con una mano del  brazo y la otra mano bajo su pie (ver ilustración).

- Cuando quiera mirar otro alumno por el  microscopio, se  mueve el alumno, no el microscopio.

- Nunca volcar: se cae el  ocular.  Nunca forzar ningún mecanismo.

- Antes de guardar dejar puesto el objetivo de menor aumento (el mas pequeño).

- Nunca tocar objetivo ni  ocular.

- Ante cualquier duda, por pequeña que sea,  preguntar al profesor.

- Para su manejo sigue los siguiente pasos de forma rigurosa.

MANEJO DEL MICROSCOPIO

1.- Enchufa, enciende la luz (orienta el espejo hacia la luz) y abre el diafragma para que entre la mayor cantidad posible de luz.

2.- Sitúa la preparación, que te dará el profesor, sobre la platina y sujétala de tal manera que el objeto a observar quede justo debajo del objetivo y perfectamente iluminado.

3.- Elegir del revólver el objetivo de menor aumento (el más pequeño) y acércalo a la muestra sin que se rocen.

4.- Mirando por el ocular, ALEJA la platina usando el macrométrico hasta que veas la preparación. Ahora enfoca más finamente con el micrométrico.

5.- Regula ahora la cantidad de luz con el diafragma.

6.- Mueve la preparación hasta localizar la zona que te interese.

7.- Ahora, sin desenfocar, gira el revólver y coloca objetivos de mayor aumento. La preparación normalmente queda casi enfocada y ahora, por lo general, basta con el micrométrico; pero recuerda siempre: NO ENFOQUES ACERCANDO EL OBJETIVO HACIA LA PRPARACIÓN MIENTRAS MIRAS POR EL OCULAR PORQUE SIN DARTE CUENTA GOLPEARÁS EL OBJETIVO CON LA PREPARACIÓN.